汽 车 衡 导 购

您在工作中一旦决定需要使用汽车衡，选择工作就开始了。首先，您要决定汽车衡安装的位置，其次是需要的秤台尺寸，是采用有坑基础还是无坑基础，最后是汽车衡的称量，电子汽车衡称重系统主要由五大部分组成，称重显示仪表，传感器，秤台，选配件，基础。

仪   表：  静态仪表，动态仪表，数字仪表等。
传感器：  模拟式电阻应变传感器，数字式传感器。形式又分为桥式和柱式。
秤   台：  钢结构模块式秤台，钢结构混凝土秤台等。
选配件 ：  工控计算机，称重控制软件(Window XP)，UPS，打印机，非接触式IC卡， IC卡读写器，门警装置，地感线圈，信号灯，大屏幕显示器，摄像监视器等。
基  础 ：有坑式基础和无坑式基础，两种形式各有所长。
称重系统中采用不同的仪表，传感器，秤台及选配件组合，可以适用于不同的用户需求。
通常所说的电子汽车衡由钢结构模块式秤台，高精度电阻应变式模拟传感器和静态称重控制显示仪组成。即静态、模拟、钢结构模块式秤台，电子汽车衡。

位置选择
汽车衡的安装位置，对今后的操作，会产生很大的影响。必须通过实际的测量，确保这个秤位是最合适您的。如将汽车衡置于错误的地点，将对称重效率、物流、安全问题，产生负面的影响。现在是咨询您的物流经理或司机的时候，保证您的选择对于所有相关部门是最有效、最有利的解决方案。

有坑式和无坑式
70年代以前，所有的汽车衡都是机械的，计量杠杆被安装在基础坑中。随着时间的推移和许多其他的理由，现今汽车衡大多采用安装在地面上的无坑式基础。下面将有坑和无坑基础作一个快速的比较

|  | 有坑式基础 | 无坑式基础 |
| --- | --- | --- |
| 成本 | 由于所需的工程量较大，成本更高。 | 由于所需的工程量较小，成本较低。 |
| 服务和维修 | 由于空间的限制和约束，在某些场合，成本较高。 | 可以从上面和两侧进行，操作方便，成本较低。 |
| 清洁保养 | 手工操作，非常花费时间。 | 方便迅速，可以用水枪和空压机从两侧进行。 |
| 衡器检修 | 必须从基坑内部进行 | 简单的沿着秤的四周，就可进行。 |
| 引坡 | 无 | 通常两边各约25英尺长的引坡，需要占用更多的场地。 |
| 电力 | 必须为基坑内照明和积水井水泵供电 | 不需要。 |

基于上述的对比和其他信息，有坑式基础现在较少被采用。但是在某些场合，有坑式基础仍然是一个不错的解决办法。在一些情况下，要求采用有坑基础，如：空中障碍，高度限制或没有足够的场地。
如果选择了无坑式汽车衡，您有以下几种基础类型可选择：
   第一种：独立的基础墩子。在基础土层条件较好的情况下，这种类型的基础是成本最低的，通常设计为无坑式基础墩子的承载压力15吨/每平方米。
如果您处于北方或基础土层松软的地区，可以采用较深的基础墩子，并配以钢筋混凝土梁，以消除冻土层解冻后和基础土层松软的负面影响。设计为无坑式基础墩子的承载压力至少是15吨/每平方米。
   另一种基础是板式基础，基础底板是一次浇铸成形，同汽车衡相同长度，这种类型的基础成本其次，设计为无坑式基础的承载压力是至少10吨/每平方米。
如果选择有坑式汽车衡，您需要有坑式基础，基础深度可从90cm-190cm。采用何种基础深度，可根据基础土层、地下水位等数据确定。这种基础的成本最高。
当考虑为建造汽车衡基础签合同时，方案选择的优缺点如下：
一些厂商有自己的工程队，既安装衡器，又建造基础。

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 建造汽车衡基础经验丰富 | 费用较高 |
| 厂商对整个衡器项目负责。 |  |

一些厂商使用独立的工程队，建造汽车衡基础。

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 建造汽车衡基础经验丰富 | 费用较高 |
| 厂商对整个衡器项目负责。 |  |

另一个选择是自己雇佣工程队。

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 费用较低 | 通常对汽车衡基础建造没有经验。 |
| 如果基础出一些差错，厂商不能对整个汽车衡项目负责，可能会导致额外的费用支出。 |  |

秤台尺寸
秤台的长宽尺寸将由所需称量汽车的尺寸决定，汽车衡必须在同一时间称量整个汽车，二次称重对用于贸易结算的重量是不合法的。一辆18个轮子的拖车，8英尺宽60英尺长，一个好的选择标准是，汽车衡秤台尺寸比汽车的长宽尺寸各大20%。运用这一标准，对18个轮子的拖车来说，适合的秤台尺寸是长70英尺，宽10英尺。较大的尺寸并不总是好的，以后将会发现如这样做，场地和资金被浪费了。在大多数的无坑式汽车衡系统中，秤台两侧的护栏是值得推荐采用的，用于引导汽车上下秤台，加速称重过程，防止事故发生，从而损坏汽车衡。护栏最好使用鲜艳明亮的颜色，如明黄色，避免同秤台的颜色混淆。

汽车衡最大称量
即厂商额定的汽车衡最大载荷能力。

秤台类型
汽车衡秤台被用于汽车驶上驶下，是汽车衡结构的一部分。有二种类型的秤台，钢结构和钢筋混凝土结构。二种结构类型各有优缺点。

混凝土秤台
在无坑式基础混凝土秤台的汽车衡中，混凝土被浇铸在秤架框架内，这种方法称为现浇。各个厂商都有一套独特的方法加强混凝土的强度，防止破裂，解决秤台的应力。我们推荐采用和高速公路桥梁设计原理类似的建筑标准。

预制混凝土
一些厂商具有预制混凝土构件的能力，这消除了采用钢筋混凝土结构带来的很多头痛的问题，但这可能大大增加了您汽车衡的运输成本，混凝土预制件解决了现场浇铸可控性差的问题。

钢结构秤台
钢结构秤台通常由面板及各种类型的结构构件支撑。较好的设计是：采用工字钢或槽钢作为结构大梁，这种类型的设计与美国国家公路交通协会的设计标准是一致的。

| 钢结构秤台 | 混凝土秤台 |
| --- | --- |
| 易于拆卸，可从一处移动到另一处。 | 不可拆卸，一旦秤台建成，移动困难。 |
| 较小的惯量，非常低的侧向力阻尼，使得可动部件磨损增加。 | 较大的惯量，非常高的侧向阻尼，使得可动部件磨损减少。 |
| 当秤台潮湿，结冰或下雪时，钢结构秤台容易打滑。 | 混凝土秤台表面粗糙，对拖车尤为理想。 |
| 钢结构秤台在较长时间内磨损。对腐蚀性物体的防腐能力较弱。 | 混凝土秤台无磨损。防腐能力较强。 |
| 通常安装调试1天完成。 | 一旦安装，秤台浇铸，养护期约20天。 |
| 钢结构损坏，可修理。 | 如果混凝土损坏，原来秤台要搬走，重新浇铸。 |

数据接口
随着计算机及应用软件的发展，称重信息被越来越多的应用于企业管理的其他方面。基于这一事实，将称重系统和您办公室的计算机连接，进行数据传输，变得更为重要。称重系统的数据可用于，库存、报酬、总效率、记账等。如果您计划使用这些信息来帮助管理企业，请咨询厂商，称重系统是如何完成这些任务的。

成都市大地致远计量设备有限公司

张宪：15982829178